CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

ITS (Intelligent Transport System) là sản phẩm của xã hội đương đại, nó phát huy cực đại

hiệu suất vận hành, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời nâng cao hiệu quả xã hội. Với

việc áp dụng công nghệ cao, ITS góp phần quan trọng để tạo ra một hệ thống giao thông

vận tải bền vững: an toàn, thông suốt và bảo vệ môi trường.

2.1 Tổng quan về ITS

2.1.1. ITS là gì

Hiện nay chưa có định nghĩa duy nhất về Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS), nhưng được hiểu thống nhất qua các góc độ:

-Theo ISO: ITS là việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông (ICT) và cảm biến vào giao thông nhằm quản lý phương tiện, hạ tầng và vận hành, giúp nâng cao an toàn, hiệu quả vận tải và bảo vệ môi trường.

-Theo Bộ GTVT Hoa Kỳ (USDOT/FHWA): ITS tích hợp công nghệ điện tử, máy tính và cảm biến vào phương tiện và hạ tầng nhằm quản lý lưu lượng, giảm ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông.

-Theo Bộ GTVT Việt Nam & TCVN: ITS là tập hợp các hệ thống ứng dụng CNTT - viễn thông để quản lý, khai thác hạ tầng và phương tiện nhằm tối ưu năng lực thông hành và giảm ô nhiễm (tiêu biểu như hệ thống thu phí ETC, camera giám sát, bảng VMS, trung tâm OCC).

Tóm lại: ITS là việc ứng dụng CNTT, điện tử và khoa học quản lý nhằm tối ưu hóa mối quan hệ giữa Con người – Phương tiện – Hạ tầng, từ đó nâng cao hiệu suất vận tải, đảm bảo an toàn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

2.1.2. Các thành phần cơ bản của Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS)

Hệ thống Giao thông Thông minh (Intelligent Transportation Systems - ITS) là sự kết hợp liên ngành giữa công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử - tự động hóa và khoa học quản lý nhằm tối ưu hóa việc khai thác hạ tầng giao thông. Căn cứ theo khung kiến trúc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14813 (ITS Reference Model Architecture) và Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12836:2020, một hệ thống ITS toàn diện được cấu thành từ hai bình diện cơ bản: Cấu trúc hạ tầng công nghệ kỹ thuật và Các phân hệ dịch vụ ứng dụng.

2.1.2.1. Cấu trúc hạ tầng công nghệ kỹ thuật

Hạ tầng công nghệ đóng vai trò là "xương sống" vận hành, đảm bảo luồng dữ liệu được thu thập, truyền tải, xử lý và phản hồi theo thời gian thực. Cấu trúc này bao gồm bốn thành phần chính:

a. Thành phần Thu thập dữ liệu (Data Collection & Sensing Layer)

Đây là lớp tiếp xúc trực tiếp với môi trường giao thông nhằm thu nhận các dữ liệu thô. Các thiết bị cơ bản bao gồm:

-Hệ thống camera giám sát (CCTV, ANPR/ALPR): Ghi hình giao thông và tự động nhận dạng biển số xe.

-Cảm biến mặt đường và không gian: Cảm biến vòng từ (Inductive Loops), radar, lidar và cảm biến thời tiết dùng để đo lưu lượng, tốc độ và điều kiện môi trường.

-Hệ thống định vị (GPS/GNSS): Tích hợp trên các phương tiện giao thông để xác định tọa độ và vận tốc di chuyển.

b. Thành phần Truyền thông và Mạng kết nối (Communications Network)

Đảm nhận nhiệm vụ truyền tải dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống với độ trễ tối thiểu và bảo mật cao:

-Mạng truyền dẫn cố định: Mạng cáp quang băng rộng dung lượng cao lắp đặt dọc theo các tuyến đường.

-Mạng truyền thông không dây: Sử dụng mạng di động (4G/5G, C-V2X) và kết nối tầm ngắn chuyên dụng (DSRC - Dedicated Short Range Communications) phục vụ giao tiếp giữa Phương tiện với Hạ tầng (V2I) và Phương tiện với Phương tiện (V2V).

c. Trung tâm Xử lý và Điều hành giao thông (ITS Operation Center - OCC)

OCC đóng vai trò "bộ não" của toàn bộ hệ thống ITS:

-Hạ tầng lưu trữ: Trung tâm dữ liệu (Data Center) và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu Big Data.

-Thuật toán xử lý: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning) và Hệ thông tin địa lý (GIS) để phân tích mật độ dòng xe, dự báo ùn tắc và tự động phát hiện sự cố.

d. Thành phần Tương tác và Truyền tải thông tin (Information Dissemination)

Cung cấp các thông điệp điều tiết hoặc cảnh báo từ trung tâm đến người tham gia giao thông:

-Thiết bị hạ tầng: Bảng thông tin điện tử thay đổi (VMS - Variable Message Sign), đèn tín hiệu giao thông thông minh.

-Thiết bị cá nhân/trên xe: Ứng dụng di động (Mobile Apps), hệ thống định vị tích hợp trên ô tô, đài phát thanh giao thông.

2.1.2.2. Các phân hệ dịch vụ ứng dụng nghiệp vụ

Dựa trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống ITS triển khai các phân hệ ứng dụng cụ thể nhằm giải quyết từng bài toán nghiệp vụ chuyên sâu trong quản lý giao thông.

Tổng hợp các phân hệ dịch vụ ứng dụng nghiệp vụ của ITS theo ISO 14813.

| Mã phân hệ | Tên phân hệ | Chức năng nghiệp vụ chính |
| --- | --- | --- |
| ATMS | Hệ thống Quản lý Giao thông Tiên tiến (Advanced Traffic Management Systems) | Tự động điều khiển đèn giao thông theo mật độ thực tế, phát hiện tai nạn/sự cố, điều tiết làn xe và hỗ trợ xử phạt vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội). |
| ATIS | Hệ thống Thông tin Người đi đường (Advanced Traveler Information Systems) | Cung cấp thông tin tình trạng giao thông thời gian thực, cảnh báo thời tiết xấu và tư vấn lộ trình tối ưu cho người điều khiển phương tiện qua bảng VMS hoặc ứng dụng di động. |
| ETC / EPS | Hệ thống Thu phí & Thanh toán Điện tử (Electronic Toll Collection / Payment) | Thực hiện thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí bằng công nghệ RFID/DSRC; mở rộng thanh toán tự động tại bãi đỗ xe thông minh (Smart Parking) và thu phí nội đô. |
| APTS | Hệ thống Giao thông Công cộng Tiên tiến (Advanced Public Transportation Systems) | Giám sát vị trí xe buýt/tàu điện ngầm thời gian thực, tự động cập nhật giờ xe đến tại nhà chờ và quản lý hệ thống thẻ vé điện tử liên thông. |
| EMS | Hệ thống Quản lý Giao thông Khẩn cấp (Emergency Management Systems) | Tự động xác định vị trí tai nạn, điều phối xe cứu thương/chữa cháy và thiết lập "luồng xanh" ưu tiên tín hiệu giao thông cho phương tiện cứu hộ. |
| CVO | Quản lý Vận tải Thương mại (Commercial Vehicle Operations) | Theo dõi hành trình xe tải/container, tự động kiểm tra tải trọng xe đang di chuyển qua trạm cân tự động (WIM) và giám sát thời gian làm việc của tài xế. |
| AVCS / ADAS | Hệ thống An toàn & Hỗ trợ Lái xe (Advanced Vehicle Control & Safety) | Công nghệ hỗ trợ trực tiếp trên phương tiện: Phanh tự động khẩn cấp (AEB), cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng (ACC) và phát triển phương tiện tự hành. |
| MMS | Hệ thống Quản lý Bảo trì Hạ tầng (Maintenance & Construction Management) | Sử dụng cảm biến giám sát độ biến dạng, vết nứt bề mặt đường, kết cấu cầu/hầm để tự động đưa ra cảnh báo và lập kế hoạch bảo trì. |

Tài liệu tham khảo:

1.ISO 14813-1:2015, Intelligent transport systems — Reference model architecture(s) for the ITS sector — Part 1: ITS service domains, service groups and services. International Organization for Standardization (ISO). Tài liệu này trích dẫn trực tiếp cho Bảng 8 Phân hệ ứng dụng nghiệp vụ ITS (mục 2.3)

2.TCVN 12836-1:2020, Hệ thống giao thông thông minh - Kiến trúc mô hình tham chiếu cho ngành ITS - Phần 1: Các miền dịch vụ, nhóm dịch vụ và dịch vụ ITS. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Dùng để trích dẫn cho Phần hạ tầng kỹ thuật và các quy định ITS tại Việt Nam

3.U.S. Department of Transportation (USDOT), National Intelligent Transportation Systems Architecture, Federal Highway Administration (FHWA). Trích dẫn cho Mục 2.3.1 - Cấu trúc hạ tầng công nghệ kỹ thuật

2.1.3. Vai trò và Lợi ích của Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS)

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng bùng nổ của các phương tiện cơ giới, hệ thống giao thông truyền thống đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng như ùn tắc, tai nạn và ô nhiễm môi trường. Việc nâng cấp hạ tầng phần cứng (mở rộng đường xá, xây thêm cầu vượt) thường tốn kém chi phí, mất nhiều thời gian và gặp rào cản lớn về quỹ đất. Trong bối cảnh đó, việc triển khai Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) đóng vai trò là giải pháp đột phá, giúp chuyển dịch phương thức quản lý từ "phát triển hạ tầng vật lý" sang "tối ưu hóa năng lực khai thác bằng công nghệ".

Vai trò của ITS được thể hiện toàn diện trên năm phương diện cốt lõi sau:

2.1.3.1. Nâng cao an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn

An toàn giao thông là mục tiêu tối thượng của bất kỳ hệ thống vận tải nào. ITS đóng vai trò quyết định trong việc chủ động phòng ngừa và giảm thiểu hậu quả tai nạn thông qua:

- Cảnh báo nguy cơ theo thời gian thực: Các phân hệ hỗ trợ người lái (ADAS) và hệ thống thông tin người đi đường (ATIS) giúp phát hiện sớm các nguy cơ như chướng ngại vật, thời tiết xấu, sương mù hoặc xe dừng đỗ trái phép trên đường cao tốc.

- Xử lý sự cố nhanh chóng (EMS): Khi xảy ra tai nạn, hệ thống tự động phát hiện sự cố (AID) qua camera AI sẽ định vị hiện trường và thông báo tức thì tới Trung tâm Điều hành (OCC). Điều này giúp rút ngắn "thời gian vàng" cứu chữa nạn nhân và điều phối lực lượng cứu hộ đến hiện trường kịp thời.

- Cải thiện ý thức chấp hành luật: Hệ thống camera giám sát tự động và xử phạt nguội (ANPR) giúp nâng cao tính tự giác của người điều khiển phương tiện, giảm thiểu các hành vi nguy hiểm như vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường.

2.1.3.2. Tối ưu hóa lưu lượng và giảm thiểu ùn tắc giao thông

Năng lực thông hành của hạ tầng được nâng cao rõ rệt nhờ khả năng điều tiết linh hoạt và thông minh của ITS:

- Điều khiển giao thông thích ứng (ATMS): Thay vì sử dụng chu kỳ đèn tín hiệu cố định, hệ thống đèn tín hiệu thông minh sẽ tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh/đèn đỏ dựa trên mật độ phương tiện thực tế do cảm biến thu thập, giúp tối ưu hóa dòng chảy giao thông tại các nút giao phức tạp.

- Phân luồng và hướng dẫn giao thông từ xa: Cung cấp thông tin tình trạng kẹt xe qua bảng điện tử (VMS) hoặc ứng dụng di động, giúp tài xế chủ động thay đổi lộ trình, tránh đổ dồn vào các điểm nóng ùn tắc.

- Giải tỏa nhanh các điểm nghẽn kỹ thuật: Công nghệ thu phí tự động không dừng (ETC) giúp rút ngắn thời gian qua trạm thu phí từ 30–60 giây xuống còn 2–3 giây, xóa bỏ tình trạng dồn chuyến và ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ đô thị.

2.1.3.3. Bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững

Giao thông vận tải là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất. ITS góp phần tích cực vào chiến lược giao thông xanh:

- Giảm phát thải khí nhà kính (CO2,NOx,PM2.5): Việc giảm thiểu thời gian xe chạy không tải (idling) khi dừng đèn đỏ dài hoặc kẹt xe giúp giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ và khí thải độc hại ra môi trường.

- Tiết kiệm năng lượng: Các nghiên cứu từ Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Liên bang Hoa Kỳ (FHWA) chỉ ra rằng việc áp dụng ITS có thể giúp tiết kiệm từ 10%–15% lượng tiêu thụ nhiên liệu toàn hệ thống nhờ duy trì tốc độ lưu thông ổn định.

2.1.3.4. Tăng cường hiệu quả quản lý, vận hành và giảm chi phí xã hội

ITS chuyển đổi mô hình quản lý giao thông từ thụ động (xử lý khi sự cố đã xảy ra) sang chủ động (dự báo và ngăn ngừa):

- Cung cấp dữ liệu lớn (Big Data) cho quy hoạch: Dữ liệu thu thập liên tục từ hệ thống ITS giúp các cơ quan quản lý phân tích quy luật giao thông, từ đó đưa ra các chính sách quy hoạch hạ tầng, luồng tuyến xe buýt và phân luồng giao thông chính xác.

- Giảm chi phí bảo trì hạ tầng: Hệ thống trạm cân tự động tốc độ cao (WIM) giúp kiểm soát và xử lý triệt để xe quá tải ngay khi đang di chuyển, bảo vệ kết cấu mặt đường và kéo dài tuổi thọ công trình.

- Tiết kiệm chi phí thời gian cho xã hội: Giảm thời gian di chuyển đồng nghĩa với việc tăng năng suất lao động và giảm thiểu tổn thất kinh tế do ùn tắc gây ra.

2.1.3.5. Nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông công cộng

ITS là nhân tố chìa khóa để thu hút người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng:

- Cung cấp thông tin minh bạch (APTS): Hành khách có thể tra cứu chính xác thời gian xe buýt/tàu điện đến trạm qua ứng dụng di động hoặc bảng hiển thị tại nhà chờ.

- Thanh toán thông minh và liên thông: Sử dụng một thẻ vé điện tử hoặc QR code duy nhất cho nhiều loại hình phương tiện (xe buýt, Metro, BRT), tạo sự thuận tiện tối đa cho hành khách trong quá trình di chuyển đa phương thức (Multimodal Transit).

Bảng tổng hợp vai trò và tác động định lượng của ITS

| Phương diện vai trò | Giải pháp công nghệ ITS tương ứng | Tác động / Tối ưu hóa cụ thể |
| --- | --- | --- |
| An toàn giao thông | ADAS, Camera ANPR, Hệ thống cảnh báo tự động | Giảm 20% – 30% số vụ tai nạn nghiêm trọng. |
| Thông suốt giao thông | Đèn tín hiệu thích ứng, Thu phí ETC, Bảng VMS | Tăng 15% – 25% năng lực thông hành mạng lưới. |
| Môi trường & Năng lượng | Giảm thời gian chờ, tối ưu vận tốc hành trình | Giảm 10% – 15% lượng khí thải CO2 và nhiên liệu. |
| Giao thông công cộng | Hệ thống định vị GPS, Thẻ vé điện tử liên thông | Tăng mức độ hài lòng và tỷ lệ sử dụng lên 15% – 20%. |